附录 B

(规范性附录)

钢格板沟盖

钢格板沟盖用在人行道、车行道、庭院或建筑物的地面作为水沟、管线沟、地下通道、风井、采光井、检 查井等的盖板。

钢格板沟盖通常由固定的框和活动的钢格板盖板组成。根据需要可以配上紧固机构或防盗装

置。

# B.1     GT 型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖

车行道钢格板沟盖根据车行方向分为侧沟盖和横断沟盖。承载扁钢与车行方向垂直的称为侧沟盖， 承载扁钢与车行方向平行的称为横断沟盖。

B.1.1       GT  型钢格板沟盖适用于除公路外的道路场合， 一般车流量不大。当作为横断沟沟盖使用时，需 考虑到盖板跳起的危险，应采用螺栓固定式沟盖，钢格板沟盖防腐均采用热浸镀锌。 GT  型钢格板沟盖 见 图B.2。

B.1.2       GT型钢格板沟盖适用于带支座沿口(T   型沟)的沟上，沿口通常用角钢砌护。

## YB/T  4001.1—2007

B.1.3      表 B.2  中 的 T-2 、T-6 、T-14 、T-20 、T-25  等表示允许总重量为2000kg 、6000kg 、14000kg、 20000kg 、25000kg 等的汽车通过。

B.1.4     钢格板规格一般选用G×××/30/100         型；也可采用其他型号。公共场所的钢格板沟盖，宜采用 横杆间距为50mm 的型号。采用齿形扁钢和I 型钢格板沟盖，由供需双方商定。

B.1.5   GT型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖见表B.2, 型号说明：

## B.2    GU型沟钢格板沟盖

GU 型沟钢格板沟盖见图B.3。

B.2.1      对于大多数普通混凝土砌制的无沿口沟，采用U  型的沟盖非常简单与节约，不需要特殊的沟沿 口。荷载 T-6 、T-14 时，沟上沿口建议埋设角钢，同时亦可采用预制的U 型沟砌块构筑水沟，有效防止 污水向大地的渗漏，这种预制的 U 型沟也可采用本型沟盖板。

B.2.2      当需要过车时，GU 型沟格栅沟盖板仅适用于侧沟。

B.2.3     钢格板规格及荷载说明见表B.3 。 型号说明：

## B.3    GM 型井孔钢格板盖

GM 型井孔钢格板盖见图B.4。

B.3.1      道路、园区等市政设施的雨水井、沉沙井、下水井、污水井等给排水井孔或气孔、人孔的盖板，均可 采用GM 型井孔钢格板盖。GM 型井孔钢格板盖一般可设计成可翻式，通常可翻的启闭角为110°。带铰 销的钢格板盖不仅防盗而且简化了施工程序。

B.3.2     为了提高抗冲击能力，GM 型井孔钢格板盖一般采用横杆间距为50mm 的钢格板来制造。

B.3.3     表 B.4  给出的井孔钢格板盖，均可用作横断沟盖。型号说明：

# B.4    沟盖的荷载等级

车行道钢格板沟盖的荷载等级见表B.1。

表 B.1    车道沟盖板荷载等级

| 荷载级别 | 车辆满载质量 kg | 后单轮荷载 kN | 轮压面积a×b mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| T-25 | 25000 | 100 | 200×500 |
| T-20 | 20000 | 80 | 200×500 |
| T-14 | 14000 | 56 | 200×500 |
| T-6 | 6000 | 24 | 200×240 |
| T-2 | 2000 | 8 | 200×160 |

# B.5    钢格板沟盖设计计算

钢格板沟盖荷载计算的基本出发点是按照钢格板沟盖中点处的弯矩作为最大荷载，计算时将

YB/T   4001.1—2007

轮荷载按车轮接地面积平均分配在承载扁钢上，算出每根承载扁钢的弯曲应力不超过材料的强度 设计值时，即视为满足强度要求。应同时计算最大挠度，对于车行道沟盖板，挠度应不大于跨距的 1/500。

B.5.1     强度计算

轮荷载可简化为如图 B.5 所示的模型。

图 B.5    轮荷载模型

由：

得出：

………………………………………(B.1)

……………………………(B.2)

对于横断沟盖，i 取0.4,侧沟盖，i 取0;当c≥L   时，取c=L。

图 B.5、式 B.1、式 B.2  中：

c——跨度方向上的后轮着地宽度，单位为毫米(mm); L——支撑距离(跨距),单位为毫米(mm);

G——后轮荷载，N;

B——承载扁钢中心间距，单位为毫米(mm);

i——冲击系数；

W——承载扁钢截面抵抗矩，单位为立方毫米(mm³); ab——轮压面积，单位为平方毫米(mm²)。

B.5.2     挠度计算

式中：

q=GB/ab;

E——钢材的弹性模量，E=206×10³N/mm²; I—— 截面惯性矩，对于扁钢 I=bt³/12。

## YB/T  4001.1—2007

表B.2 GT型侧沟、横断沟钢格板沟盖

| 沟 宽 | T-2及行人荷载 |  |  |  | T-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角钢 | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角钢 |
| 100 | GT100-20 | 995×160×20 | 4.0 | L40×25×5 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
| 120 | GT120-20 | 995×180×20 | 4.4 | L40×25×5 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 |
| 150 | GT150-20 | 995×210×20 | 5.2 | L40×25×5 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 |
| 180 | GT180-20 | 995×240×20 | 5.7 | L40×25×5 | GT180-25 | 995×244×25 | 11.3 | L40×28×3 |
| 200 | GT200-20 | 995×260×20 | 6.0 | L40×25×5 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 |
| 240 | GT240-25 | 995×304×25 | 13.4 | L40×28×3 | GT240-32 | 995×334×32 | 18.7 | L56×36×4 |
| 300 | GT300-25 | 995×364×25 | 15.9 | L40×28×3 | GT300-38 | 995×416×38 | 26.7 | L70×45×7 |
| 360 | GT360-25 | 995×424×25 | 18.3 | L40×28×3 | GT360-45 | 995×440×45 | 33.0 | L50×50×5 |
| 400 | GT400-25 | 995×464×25 | 19.7 | L40×28×3 | GT400-50 | 995×490×50 | 40.0 | L56×56×6 |
| 450 | GT450-32 | 995×544×32 | 28.8 | L56×36×4 | GT450-50 | 995×540×50 | 43.4 | L56×56×6 |
| 500 | GT500-45 | 995×580×45 | 42.2 | L50×50×5 | GT500-50 | 995×590×50 | 47.4 | L56×56×6 |
| 600 | GT600-50 | 995×690×50 | 54.8 | L56×56×6 | GT600-50 | 995×700×55 | 60.8 | L60×60×5 |
| 沟 宽 | T-14 |  |  |  | T-20 |  |  |  |
|  | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角钢 | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角钢 |
| 100 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
| 120 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 | GT120-25 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 |
| 150 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 | GT150-32 | 995×244×32 | 14.3 | L56×36×4 |
| 180 | GT180-32 | 995×274×32 | 15.7 | L56×36×4 | GT180-38 | 995×296×38 | 19.7 | L70×45×7 |
| 200 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 | GT200-38 | 995×316×38 | 21.1 | L70×45×7 |
| 240 | GT240-38 | 995×356×38 | 23.2 | L70×45×7 | GT240-45 | 995×320×45 | 25.0 | L50×50×5 |
| 300 | GT300-45 | 995×380×45 | 28.8 | L50×50×5 | GT300-50 | 995×390×50 | 32.6 | L56×56×6 |
| 360 | GT360-50 | 995×440×50 | 36.5 | L56×56×6 | GT360-55 | 995×400×55 | 41.6 | L60×60×5 |
| 400 | GT400-50 | 995×480×50 | 39.3 | L56×56×6 | GT400-55 | 995×500×55 | 44.7 | L60×60×5 |
| 450 | GT450-55 | 995×550×55 | 48.9 | L60×60×5 | GT450-65 | 995×590×65 | 59.3 | L70×70×5 |
| 500 | GT500-60 | 995×610×60 | 58.6 | L65×65×5 | GT500-75 | 995×640×75 | 75.9 | L80×80×5 |
| 600 | GT600-75 | 995×750×75 | 87.9 | L80×80×5 | …… | …… | …… | …… |
| 沟 宽 | T-25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 重量 | 支座角钢 |  |  |  |  |
| 100 | GT100-32 | 995×194×32 | 11.4 | L56×36×4 |  |  |  |  |
| 120 | GT120-32 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 |  |  |  |  |
| 150 | GT150-38 | 995×266×38 | 18.1 | L70×45×7 |  |  |  |  |
| 180 | GT180-45 | 955×260×45 | 20.9 | L50×50×5 |  |  |  |  |
| 200 | GT200-45 | 955×280×45 | 22.2 | L50×50×5 |  |  |  |  |
| 240 | GT240-45 | 955×320×45 | 25.0 | L50×50×5 |  |  |  |  |
| 300 | GT300-50 | 955×390×50 | 32.6 | L56×56×6 |  |  |  |  |
| 360 | GT360-55 | 955×460×55 | 41.6 | L60×60×5 |  |  |  |  |
| 400 | GT400-65 | 955×520×65 | 54.7 | L70×70×5 |  |  |  |  |
| 450 | GT450-75 | 995×590×75 | 70.3 | L80×80×5 |  |  |  |  |
| 注：沟宽和盖板尺寸单位为mm,重量单位为kg/件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### YB/T   4001.1—2007

表B.3 GU型钢格板沟盖

| 沟 宽 | T-2及行人荷载 |  |  |  | T-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | 盖板尺寸b×W×h | 包边角钢 | 重量 | 型 号 | 盖板尺寸b×W×h | 包边角钢 | 重量 |
| 100 | GU100-20 | 995×90×20 | L30×3 | 4.4 | GU100-25 | 995×90×25 | L40×5 | 8.3 |
| 120 | GU120-20 | 995×110×20 | L30×3 | 5.0 | GU120-25 | 995×110×25 | L40×5 | 9.3 |
| 150 | GU150-20 | 995×140×20 | L30×3 | 5.5 | GU150-25 | 995×140×25 | L40×5 | 10.4 |
| 180 | GU180-20 | 995×170×20 | L30×3 | 6.0 | GU180-25 | 995×170×25 | L40×5 | 11.4 |
| 200 | GU200-25 | 995×190×25 | L40×5 | 12.2 | GU200-25 | 995×190×25 | L40×5 | 12.2 |
| 240 | GU240-25 | 995×230×25 | L40×5 | 13.9 | GU240-32 | 995×230×32 | L40×5 | 16.1 |
| 300 | GU300-25 | 995×290×25 | L40×5 | 16.0 | GU300-38 | 995×290×38 | L40×5 | 21.3 |
| 360 | GU360-25 | 995×350×25 | L40×5 | 18.4 | GU360-45 | 995×350×45 | L50×6 | 32.5 |
| 400 | GU400-32 | 995×390×32 | L40×5 | 23.7 | GU400-45 | 995×390×45 | L50×6 | 35.1 |
| 450 | GU450-32 | 995×443×32 | L40×5 | 26.3 | GU450-50 | 995×440×50 | L50×6 | 41.6 |
| 500 | GU500-45 | 995×488×45 | L50×6 | 41.7 | GU500-50 | 995×490×50 | L50×6 | 45.2 |
| 600 | GU600-50 | 995×588×50 | L56×6 | 53.8 | GU600-55 | 995×590×55 | L63×6 | 59.4 |
| 沟 宽 | T-14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 号 | 盖板尺寸b×a×h | 包边角钢 | 重量 |  |  |  |  |
| 100 | GU100-25 | 995×90×25 | L40×5 | 8.3 |  |  |  |  |
| 120 | GU120-25 | 995×110×25 | L40×5 | 9.3 |  |  |  |  |
| 150 | GU150-25 | 995×140×25 | L40×5 | 10.4 |  |  |  |  |
| 180 | GU180-25 | 995×170×25 | L40×5 | 11.4 |  |  |  |  |
| 200 | GU200-32 | 995×190×32 | L40×5 | 14.0 |  |  |  |  |
| 240 | GU240-32 | 995×230×32 | L40×5 | 16.1 |  |  |  |  |
| 300 | GU300-45 | 995×290×45 | L50×6 | 28.4 |  |  |  |  |
| 360 | GU360-50 | 995×350×45 | L50×6 | 32.5 |  |  |  |  |
| 400 | GU400-50 | 995×390×50 | L50×6 | 37.8 |  |  |  |  |
| 450 | GU450-55 | 995×440×55 | L63×6 | 47.4 |  |  |  |  |
| 注：沟宽和盖板尺寸单位为mm,重量单位为kg/件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 B.4     井孔用钢格板盖

| 适用荷载 | 井孔尺寸 | 钢格板型号 | 钢 格 板 |  | 支 座框 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽×长 |  | 尺寸h×a×b | 重量 | 尺寸B×A×H | 支撑角钢 | 重量 |
| T-25 | 300×400 | GM34-55 | 305×500×55 | 14.2 | 335×520×60 | L60×5 | 7.6 |
|  | 400×400 | GM44-55 | 395×500×55 | 18.3 | 425×520×60 | L60×5 | 8.5 |
|  | 500×400 | GM54-55 | 485×500×55 | 22.5 | 515×520×60 | L60×5 | 9.3 |
|  | 300×500 | GM35-65 | 305×620×65 | 22.8 | 335×640×70 | L70×5 | 9.4 |
|  | 400×500 | GM45-65 | 395×620×65 | 29.5 | 425×640×70 | L70×5 | 10.4 |
|  | 500×500 | GM55-65 | 485×620×65 | 36.2 | 515×640×70 | L70×5 | 11.4 |
|  | 300×600 | GM36-75 | 305×740×75 | 28.6 | 335×760×80 | L80×5 | 11.5 |
|  | 400×600 | GM46-75 | 395×740×75 | 36.4 | 425×760×80 | L80×5 | 12.6 |
|  | 500×600 | GM56-75 | 485×740×75 | 44.3 | 515×760×80 | L80×5 | 13.7 |
|  | 500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L80×5 | 14.5 |
|  | 700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 70.6 | 725×860×80 | L80×5 | 17.1 |
| T-20 | 300×400 | GM34-50 | 305×490×50 | 12.8 | 335×510×56 | L56×6 | 7.7 |
|  | 400×400 | GM44-50 | 395×490×50 | 16.5 | 425×510×56 | L56×6 | 8.6 |
|  | 500×400 | GM54-50 | 485×490×50 | 20.3 | 515×510×56 | L56×6 | 9.5 |
|  | 300×500 | GM35-55 | 305×600×55 | 16.7 | 335×620×60 | L60×5 | 8.2 |
|  | 400×500 | GM45-55 | 395×600×55 | 21.7 | 425×620×60 | L60×5 | 9.0 |
|  | 300×600 | GM36-55 | 485×600×55 | 26.6 | 515×620×60 | L60×5 | 9.8 |
|  | 400×600 | GM46-65 | 305×720×65 | 26.2 | 335×740×70 | L70×5 | 10.8 |
|  | 500×600 | GM56-65 | 485×720×65 | 41.6 | 515×740×70 | L70×5 | 13.1 |
|  | 600×600 | GM66-65 | 605×720×65 | 51.9 | 635×740×70 | L70×5 | 14.6 |
|  | 500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L80×5 | 14.5 |
|  | 700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 68.0 | 725×860×80 | L80×5 | 17.1 |
| T-14 (含T-6) | 300×400 | GM34-45 | 305×480×45 | 11.3 | 335×500×50 | L50×5 | 6.5 |
|  | 400×400 | GM44-45 | 395×480×45 | 14.7 | 425×500×50 | L50×5 | 7.2 |
|  | 500×400 | GM54-45 | 485×480×45 | 18.0 | 515×500×50 | L50×5 | 7.8 |
|  | 300×500 | GM35-50 | 305×590×50 | 15.1 | 335×610×56 | L56×6 | 8.2 |
|  | 400×500 | GM45-50 | 395×590×50 | 19.5 | 425×610×56 | L56×6 | 9.2 |
|  | 500×500 | GM55-50 | 485×590×50 | 24.0 | 515×610×56 | L56×6 | 10.1 |
|  | 300×600 | GM36-55 | 305×700×55 | 19.3 | 335×720×60 | L60×5 | 8.7 |
|  | 400×600 | GM46-55 | 395×700×55 | 25.0 | 425×720×60 | L60×5 | 9.6 |
|  | 500×600 | GM56-55 | 485×700×55 | 34.6 | 515×720×60 | L60×5 | 10.4 |
|  | 600×600 | GM66-55 | 605×700×55 | 38.2 | 635×720×60 | L60×5 | 11.5 |
|  | 500×700 | GM57-60 | 485×810×60 | 38.1 | 515×830×65 | L65×5 | 12.7 |
|  | 700×700 | GM77-60 | 695×810×60 | 54.6 | 725×830×65 | L65×5 | 15.2 |
| T-2 (含行人 荷载) | 300×400 | GM34-32 | 305×454×32 | 7.9 | 335×472×36 | L36×4 | 4.4 |
|  | 400×400 | GM44-32 | 395×454×32 | 10.3 | 425×472×36 | L36×4 | 4.8 |
|  | 500×400 | GM54-32 | 485×454×32 | 12.6 | 485×472×36 | L36×4 | 5.0 |
|  | 300×500 | GM35-40 | 305×570×40 | 11.9 | 335×590×45 | L45×5 | 5.9 |
|  | 400×500 | GM45-40 | 395×570×40 | 15.4 | 425×590×45 | L45×5 | 6.5 |
|  | 500×500 | GM55-40 | 485×570×40 | 18.9 | 515×590×45 | L45×5 | 7.2 |
|  | 300×600 | GM36-40 | 305×670×40 | 13.8 | 335×690×45 | L45×5 | 6.3 |
|  | 400×600 | GM46-40 | 395×670×40 | 17.9 | 425×690×45 | L45×5 | 6.9 |
|  | 500×600 | GM56-40 | 485×670×40 | 21.9 | 515×690×45 | L45×5 | 7.5 |
|  | 600×600 | GM66-40 | 605×670×40 | 27.4 | 635×690×45 | L45×5 | 8.3 |
|  | 500×700 | GM57-45 | 485×780×45 | 28.2 | 515×800×50 | L50×5 | 8.6 |
|  | 700×700 | GM77-45 | 695×780×45 | 40.4 | 725×800×50 | L50×5 | 10.2 |
| 注：井孔、钢格板、支座框尺寸单位为mm,重量单位为kg/件。 |  |  |  |  |  |  |  |

YB/T   4001.1—2007

附录C

(规范性附录)

荷载与挠度的测试

C.1  测试方法

参照GB/T    14452—1993采用三点弯曲试验法，对钢格板的荷载能力进行测试，测试钢格板的线荷 载与变形挠度的关系，以核对设计要求和对钢格板产品进行抽样检查。

C.2    测试设备

C.2.1     测试在液压万能材料试验机上进行，试验机应有一级精确度并能承受比样品荷载要求大于25% 的负荷能力。

C.2.2  荷载的测量应精确到3%。

C.2.3    用于挠度测试的挠度计或百分表应精确到0.01mm。

C.3    试样制备

C.3.1      生产厂可在制造每一种规格或每批产品时，以同样的材料和制造方法制备钢格板荷载试验 试样或由产品中任意裁取钢格板荷载试验试样，试样数量可由生产厂根据批量确定或由供需双方 商定。

C.3.2    试样和试验机接触的三个部位应平整，并保证与每一根承载扁钢有良好的接触，试样必须加工平 整。

C.3.3  试样尺寸

试样宽度：约为305mm。

试样长度：680mm,1150mm。

C.4     荷载试验

C.4.1     试样长度为680mm, 支辊间距为600mm, 试样长度为1150mm, 支辊间距为1000mm, 支辊的长 度应大于试样的宽度。

C.4.2     用试验机的弯曲压头向试样中部垂直于承载扁钢方向平稳地施加荷载，弯曲压头的长度应大于 试样宽度。

C.4.3    加荷载前必须确定支辊及压头与每一根承载扁钢都有良好的接触。

C.4.4  用百分表测量试样的弯曲挠度。

C.4.5    记录测力计读数，并用自动记录仪按记录测力计读数描绘荷载挠度曲线。

C.5    数据整理

C.5.1      挠度  百分表实际读数，mm。

C.5.2      线荷载测试公式：

……………………………………………(C.1) C.5.3    均布荷载推算公式：

…………………………………………(C.2)

式中：

P—— 测力计读数，单位为千牛(kN);

PL——线荷载，单位为千牛每米(kN/m);

P—— 均布荷载，单位为千牛每平方米(kN/m²);

L—— 跨距(支辊间距),单位为米(m);

W—n/N,       试样名义宽度，单位为米(m); n——试样的承载扁钢条数；

N—— 每米宽度的承载扁钢条数，例如，扁钢中心间距为30mm 时 ，N=34/m;     扁钢中心间距为

20mm 时 ，N=51/m。

附录D

(资料性附录)

钢格板安全荷载与挠度的计算

D.1    钢格板的安全荷载

计算强度：

………………………………………(D.1) 安全均布荷载：

…………………………………………(D.2) 安全线荷载：

………  ……………………………(D.3) 式中：

σ—计算强度，单位为千牛每平方米(kN/m²);

[f]—— 材料强度设计值，单位为千牛每平方米(kN/m²), 对于碳素结构钢，取[f]=170×10³kN/m²;

q——荷载集度，单位为千牛每米(kN/m), 每根承载扁钢上的均布荷载，即q=P./n;

Pa——均布面荷载，单位为千牛每平方米(kN/m²);

PL——线荷载，单位为千牛每米(kN/m);

n—  每米钢格板承载扁钢条数，n/m;

W——承载扁钢截面抵抗矩，对于扁钢W=bt²/6mm³;

L——跨距，单位为米(m)。

D.2    均布荷载与挠度的关系

对于扁钢型钢格板，简化成如下公式：

式中：

ξ=758.5/(kN/m²);

…  ……………………………

(D.5)

q——荷载集度，q=(P+P₀)B,         单位为千牛每米(kN/m); E——弹性模量，碳钢E=206×10⁶kN/m²;

I—— 截面惯性矩，对于扁钢 I=bt³/12,    单位为4次方毫米(mm⁴); D——变形挠度，单位为毫米(mm);

P—— 外加均布荷载，单位为千牛每平方米(kN/m²);

P₀      —钢格板自重，单位为千牛每平方米(kN/m²); L——跨距，单位为米(m);

B-— 承载扁钢中心距，单位为毫米(mm); b—   承载扁钢厚度，单位为毫米(mm);    t——承载扁钢宽度，单位为毫米(mm)。

YB/T   4001.1—2007

D.3    线荷载与挠度的关系

……………………………………

(D.6)

式中：

qL=PLB, 单位为千牛(kN);

q₀=P₀B, 单位为千牛每米(kN/m)。

对于扁钢型钢格板，简化成如下公式：

式中：

…………………………………(D.7)

PL——外加线荷载，单位为千牛每米(kN/m); ζ=1213.6/(kN/m²);

ξ=758.5/(kN/m²)。

附录E

(资料性附录)

安全荷载与挠度表

本附录的安全荷载表为设计人员查询钢格板的荷载性能提供了方便，表中列了一些常用钢格板的型 号，在某一净跨距时，安全荷载与挠度的对应关系，跨距从200mm 到3000mm, 以200mm 递增。

荷载表的数值计算基于静止荷载的材料强度设计值(对于碳素结构钢，强度设计值取170×10³kN/m²), 包 括考虑了钢格板的重量。当设计用于交通道路上的钢格板时，还应考虑冲击和疲劳的因素。

荷载表的数值计算根据承载扁钢的公称尺寸进行，如果承载扁钢是负公差，应当考虑一个折减系数。 同样，承载扁钢由于冲齿开孔开槽等造成截面尺寸的变化，都应当考虑折减。

压锁钢格板的安全荷载表由生产厂商提供。

所有荷载性能的计算仅考虑承载扁钢的贡献而忽略横杆。

荷载表列出数据的区域，表示该型号钢格板在2kN/m² 均布荷载作用下，最大挠度小于4mm。

对于表中未列出型号的钢格板或有特殊要求的场合使用的钢格板，由供需双方根据本部分的有关规 定生产供应。

附录表E.1      承载扁钢，中心间距为30mm 压焊钢格板。

附录表E.2      承载扁钢，中心间距为40mm 压焊钢格板。

附录表E.3      承载扁钢，中心间距为20mm 压焊钢格板。

附录表E.4     承载扁钢为I 型钢，中心间距为30mm 压焊钢格板。

附录表E.5      承载扁钢为 I 型钢，中心间距为40mm 压焊钢格板。

附录表E.6      重荷载压焊钢格板。

附录表E.7     常用压焊钢格板扁钢条数与公称宽度的关系。

## YB/T  4001.1—2007

表E.1扁钢中心间距为30mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G655/30/50W | 65 | 5 | 103.4 | U | 3990 | 997 | 443 | 249 | 159 | 110 | 81 | 62 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.7 | 2.65 | 3.81 | 5.22 | 6.84 | 8.7 | 10.61 | 2.82 | 15.4 | 18.18 | 21.4 | 24.18 |
| G655/30/100W |  |  | 100.4 | C | 399 | 199 | 133 | 99 | 79 | 66 | 57 | 49 | 44 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 |
|  |  |  |  | D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.11 | 3.06 | 4.21 | 5.43 | 6.98 | 8.54 | 10.56 | 12.65 | 14.75 | 17.33 | 19.97 |
| G605/30/50W | 60 | 5 | 95.9 | U | 3400 | 850 | 377 | 212 | 136 | 94 | 69 | 53 | 41 | 34 | 28 | 23 | 20 | 17 |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.89 | 4.15 | 5.66 | 7.45 | 9.28 | 11.78 | 14.28 | 16.73 | 20.16 | 23.23 |  |
| G605/30/100W |  |  | 92.9 | C | 340 | 170 | 113 | 85 | 68 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 |  |
|  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.48 | 2.31 | 3.3 | 4.52 | 5.93 | 7.48 | 9.49 | 11.23 | 13.71 | 16.31 | 18.98 |  |
| G555/30/50W | 55 | 5 | 88.4 | U | 2856 | 714 | 317 | 178 | 114 | 79 | 58 | 44 | 35 | 28 | 23 | 19 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.14 | 4.53 | 6.19 | 8.04 | 10.3 | 12.63 | 15.29 | 18.03 | 21.08 |  |  |
| G555/30/100W |  |  | 85.4 | C D | 285 | 142 | 95 | 71 | 57 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.52 | 3.6 | 4.89 | 6.43 | 8.16 | 10.18 | 12.2 | 14.7 | 17.24 ] |  |  |
| G505/30/50W | 50 | 5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 | 36 | 29 | 23 | 19 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | 8.78 | 11.39 | 13.86 | 16.88 | 20.28 |  |  |  |
| G505/30/100W |  |  | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 | 7.11 | 9.14 | 11.18 | 13.7 | 16.26 |  |  |  |
| G503/30/50W | 50 | 3 | 52.6 | U | 1416 | 354 | 157 | 88 | 56 | 39 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.43 | 4.97 | 6.65 | 8.95 | 11.16 | 14.09 | 16.37 ] |  |  |  |  |
| G503/30/100W |  |  | 49.6 | C | 141 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.75 | 3.92 | 5.45 | 6.97 | 8.82 | 11.37 | 13.14 ] |  |  |  |  |
| G455/30/50W | 45 | 5 | 73.4 | U | 1912 | 478 | 212 | 119 | 76 | 53 | 39 | 29 | 23 | 19 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.45 | 3.83 | 5.56 | 7.62 | 9.73 | 12.44 | 5.76 | 18.39 |  |  |  |  |
| G455/30/100W |  |  | 70.4 | C | 191 | 95 | 63 | 47 | 38 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.94 | 3.07 | 4.35 | 6.06 | 7.76 | 10.16 | 12.72 | 15.3 |  |  |  |  |
| G405/30/50W | 40 | 5 | 65.9 | U | 1511 | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 | 30 | 23 | 18 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | 8.37 | 11.02 | 13.92 | 17.8 |  |  |  |  |  |
| G405/30/100W |  |  | 62.9 | C | 151 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | 6.73 | 8.69 | 11.1 | 14.39 |  |  |  |  |  |
| G403/30/50W | 40 | 3 | 43.3 | U | 906 | 226 | 100 | 56 | 36 | 25 | 18 | 14 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.25 | 8.39 | 11.2 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |
| G403/30/100W |  |  | 40.3 | C | 90 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.16 | 3.46 | 5.02 | 6.44 | 8.87 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |

### YB/T 4001.1—2007

表 E.1(续)

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G355/30/50W | 35 | 5 | 58.4 | U | 1156 | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 | 23 | 18 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | 9.61 | 12.92 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |
| G355/30/100W |  |  | 55.4 | C | 115 | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.46 | 3.97 | 5.7 | 7.69 | 10.14 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |
| G353/30/50W | 35 | 3 | 38.6 | U | 694 | 173 | 77 | 43 | 27 | 19 | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.79 | 1.77 | 3.14 | 4.84 | 7.11 | 9.77 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| G353/30/100W |  |  | 35.6 | C | 69 | 34 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.41 | 2.49 | 3.75 | 5.52 | 7.25 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| G325/30/50W | 32 | 5 | 53.9 | U | 967 | 241 | 107 | 60 | 38 | 26 | 19 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.35 | 7.64 | 10.42 | 14.13 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |
| G325/30/100W |  |  | 50.9 | C | 96 | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.3 | 6.3 | 8.21 | 11.4 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |
| G323/30/50W | 32 | 3 | 35.8- | U | 580 | 145 | 64 | 36 | 23 | 16 | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.41 | 7.85 | 10.09 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| G323/30/100W |  |  | 32.8- | C | 58 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.53 | 2.69 | 4.16 | 5.93 | 8.44 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/30/50W | 25 | 5 | 43.4 | U | 590 | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/30/100W |  |  | 40.4 | C | 59 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.87 | 1.93 | 3.39 | 5.25 | 7.5 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/30/50W | 25 | 3 | 29.3 | U | 354 | 88 | 39 | 22 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.43 | 6.94 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/30/100W |  |  | 26.3 | C | 35 | 17 | 11 | 8 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.85 | 1.86 | 3.24 | 5.58 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/30/50W | 20 | 5 | 36.0 | U | 377 | 94 | 41 | 23 | 15 | 10 |  | 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载，kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载 扁钢方向的安全外加线荷载，kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用 下的最大挠度，mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的 均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m 时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.37 | 3.05 | 5.44 | 8.73 | 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/30/100W |  |  | 33.0 | C | 37 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.05 | 2.39 | 4.28 | 6.57 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/30/50W | 20 | 3 | 24.6上 | U | 226 | 56 | 25 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.37 | 3.1 | 5.53 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/30/100W |  |  | 21.6 | C | 22 | 11 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.07 | 2.32 | 3.98 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G655/40/50W | 65 | 5 | 81.7 | U | 2992 | 748 | 332 | 187 | 119 | 83 | 61 | 46 | 36 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.7 | 2.65 | 3.84 | 3.93 | 6.78 | 8.54 | 10.54 | 12.84 | 15.25 | 7.97 | 21.46 |  |
| G655/40/100W |  |  | 78.7 | C | 299 | 149 | 99 | 74 | 59 | 49 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 |  |
|  |  |  |  | D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.1 | 3.03 | 4.14 | 5.47 | 6.99 | 8.49 | 10.58 | 12.32 | 15.1 | 17.39 |  |
| G605/40/50W | 60 | 5 | 75.9 | U | 2550 | 637 | 283 | 159 | 102 | 70 | 52 | 39 | 31 | 25 | 21 | 17 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.89 | 4.12 | 4.27 | 7.32 | 9.36 | 11.5 | 714.3 | 116.5 | 420.21 |  |  |
| G605/40/100W |  |  | 72.9- | C | 255 | 127 | 85 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | D | ( 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.46 | 2.31 | 3.31 | 4.52 | 5.84 | 7.56 | 9.32 | 11.5 | 13.74 | 15.97 |  |  |
| G555/40/50W | 55 | 5 | 70. | U | 2142 | 535 | 238 | 133 | 85 | 59 | 43 | 33 | 26 | 21 | 17 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | I0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.13 | 4.51 | 5.59 | 8.05 | 10.22 | 12.66 | 15.11 | 17.77 |  |  |  |
| G555/40/100W |  |  | 67.1 | C | 214 | 107 | 71 | 53 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.59 | 2.48 | 3.58 | 4.9 | 6.38 | 8.09 | 10.2 | 12.39 | 14.54 |  |  |  |
| G505/40/50W | 50 | 5 | 64.2 | U | 1770 | 442 | 196 | 110 | 70 | 49 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.43 | 5 | 5.12 | 8.79 | 11.02 | 13.69 | 16.64 |  |  |  |  |
| G505/40/100W |  |  | 61.2 | C | 177 | 88 | 59 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 3.96 | 5.45 | 7.2 | 8.93 | 11.05 | 13.95 |  |  |  |  |
| G503/40/50W | 50 | 3 | 42.6 | U | 1062 | 265 | 118 | 66 | 42 | 29 | 21 | 16 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.43 | 4.94 | 4.99 | 8.71 | 11.4 | 13.49 |  |  |  |  |  |
| G503/40/100W |  |  | 39.6 | C | 106 | 53 | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.74 | 2.75 | 3.87 | 5.46 | 7.11 | 8.66 | 10.9 |  |  |  |  |  |
| G455/40/50W | 45 | 5 | 58.4 | U | 1434 | 358 | 159 | 89 | 57 | 39 | 29 | 22 | 17 | 14 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.44 | 3.83 | 5.46 | 5.67 | 9.85 | 12.28 | 15.53 | 18.05 |  |  |  |  |
| G455/40/100W |  |  | 55.4 | C | 143 | 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.92 | 3.02 | 4.31 | 5.99 | 7.67 | 9.72 | 12.54 | 15.64 |  |  |  |  |
| G405/40/50W | 40 | 5 | 52.6 | U | 1133 | 283 | 125 | 70 | 45 | 31 | 23 | 17 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.2 | 6.42 | 10.88 | 13.45 | 17.47 |  |  |  |  |  |
| G405/40/100W |  |  | 49.6 | C | 113 | 56 | 37 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.54 | 1.22 | 2.19 | 3.39 | 4.82 | 6.85 | 9.02 | 11.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |
| G403/40/50W | 40 | 3 | 35.3 | U | 680 | 170 | 75 | 42 | 27 | 18 | 13 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.01 | 6.08 | 10.7 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |
| G403/40/100W |  |  | 32.3 | C | 68 | 34 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.21 | 2.22 | 3.34 | 4.92 | 6.45 | 8.64 | 10.9 |  |  |  |  |  |  |

### YB/T   4001.1—2007

表 E.2 (续)

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G355/40/50W | 35 | 5 | 46.8 | U | 867 | 216 | 96 | 54 | 34 | 24 | 17 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.78 | 1.77 | 3.16 | 4.88 | 7.18 | 7.12 | 12.48 | 15.54 |  |  |  |  |  |  |
| G355/40/100W |  |  | 43.8 | C | 86 | 43 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.38 | 2.46 | 3.91 | 5.61 | 7.71 | 9.7 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |
| G353/40/50W | 35 | 3 | 31.6 | U | 520 | 130 | 57 | 32 | 20 | 14 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.79 | 1.75 | 3.12 | 4.79 | 7 | 7.01 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| G353/40/100W |  |  | 28.6 | C | 52 | 28 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.63 | 1.4 | 2.54 | 3.85 | 5.37 | 7.53 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| G325/40/50W | 32 | 5 | 43.3 | U | 725 | 181 | 80 | 45 | 29 | 20 | 14 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.45 | 7.84 | 7.7 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| G325/40/100W |  |  | 40.3 | C | 72 | 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.23 | 6.31 | 8.43 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| G323/40/50W | 32 | 3 | 29.4 | U | 435 | 108 | 48 | 27 | 17 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.34 | 7.86 | 7.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G323/40/100W |  |  | 26.4 | C | 43 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.67 | 1.5 | 2.56 | 4.04 | 6.16 | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/40/50W | 25 | 5 | 35.1 | U | 442 | 110 | 49 | 27 | 17 | 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.1 | 2.48 | 4.35 | 6.74 | 9.94 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/40/100W |  |  | 32.1 | C | 44 | 22 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.88 | 1.9 | 3.55 | 5.1 | 7.79 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/40/50W | 25 | 3 | 24.3 | U | 265 | 66 | 29 | 16 | 10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.1 | 2.45 | 4.3 | 6.63 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/40/100W |  |  | 21.3 | C | 26 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.87 | 1.81 | 3.24 | 5.33 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/40/50W | 20 | 5 | 29.3 | U | 283 | 70 | 31 | 17 | 11 | 7 |  | 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载，kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载 扁钢方向的安全外加线荷载， kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用 下的最大挠度，mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的 均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m 时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.36 | 3.08 | 5.37 | 8.56 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/40/100W |  |  | 26.3 | C | 28 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.09 | 2.39 | 4.44 | 6.29 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/40/50W | 20 | 3 | 20.6 | U | 170 | 42 | 18 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.37 | 2.98 | 5.28 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/40/100W |  |  | 17.6 | C | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.04 | 2.22 | 4.25 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G605/20/50W | 60 | 5 | 138.3 | U | 5100 | 1275 | 566 | 318 | 204 | 141 | 104 | 79 | 62 | 51 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.88 | 4.15 | 5.69 | 7.4 | 9.34 | 11.77 | 14.27 | 16.94 | 20.13 | 23.62 | 26.57 |
| G605/20/100W |  |  | 35.3 | C | 510 | 255 | 170 | 127 | 102 | 85 | 72 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 |
|  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.31 | 3.34 | 4.51 | 5.92 | 7.54 | 9.47 | 11.45 | 13.68 | 16.28 | 18.93 | 22.17 |
| G555/20/50W | 55 | 5 | 127.3 | U | 4285 | 1071 | 476 | 267 | 171 | 119 | 87 | 66 | 52 | 42 | 35 | 29 | 25 | 21 |  |
|  |  |  |  | D | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.14 | 4.55 | 6.18 | 8.04 | 10.19 | 12.62 | 15.48 | 18.3 | 21.87 | 24.94 |  |
| G555/20/100W |  |  | 124.3 | C | 428 | 214 | 142 | 107 | 85 | 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 |  |
|  |  |  |  | D | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.61 | 2.5 | 3.63 | 4.97 | 6.48 | 8.24 | 10.17 | 12.34 | 14.87 | 17.45 | 520.6 |  |
| G505/20/50W | 50 | 5 | 116.3 | U | 3541 | 885 | 393 | 221 | 141 | 98 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | 24 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.21 | 3.45 | 4.99 | 6.82 | 8.93 | 11.25] | 14.03 | 17.14 | 20.24 | 23.45 |  |  |
| G505/20/100W |  |  | 113.3 | C | 354 | 177 | 118 | 88 | 70 | 59 | 50 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 4.02 | 5.43 | 7.18 | 9.12 | 11.32 | 13.88 | 16.49 | 19.69 |  |  |
| G503/20/50W | 50 | 3 | 73.8 | U | 2125 | 531 | 236 | 132 | 85 | 59 | 43 | 33 | 26 | 21 | 17 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.47 | 5.01 | 6.79 | 8.94 | 11.35 | 14.C6 | 16.8 | 19.76 |  |  |  |
| G503/20/100W |  |  | 70.8 | C | 212 | 106 | 70 | 53 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.77 | 2.75 | 3.98 | 5.44 | 7.08 | 8.99 | 11.34 | 13.78 | 16.18 |  |  |  |
| G455/20/50W | 45 | 5 | 105.2 | U | 2868 | 717 | 318 | 179 | 114 | 79 | 58 | 44 | 35 | 28 | 23 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.46 | 3.83 | 5.53 | 7.55 | 9.83 | 12.59 | 15.47 | 18.74 | 22.13 |  |  |  |
| G455/20/100W |  |  | 102.2 | C | 286 | 143 | 95 | 71 | 57 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | ·0.12 | 0.49 | 1.1 | 1.95 | 3.07 | 4.4 | 5.98 | 7.86 | 9.99 | 12.48 | 15.55 | 18.08 |  |  |  |
| G405/20/50W | 40 | 5 | 94.2 | U | 2266 | 566 | 251 | 141 | 90 | 62 | 46 | 35 | 27 | 22 | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.55 | 2.76 | 4.31 | 6.19 | 8.55 | 11.16 | 13.9 | 17.39 | 21.0 |  |  |  |  |
| G405/20/100W |  |  | 91.2 | C | 226 | 113 | 75 | 56 | 45 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.19 | 3.46 | 4.94 | 6.83 | 8.99 | 11.52 | 4.0 | 517.18 |  |  |  |  |
| G403/20/50W | 40 | 3 | 60.3 | U | 1360 | 340 | 151 | 85 | 54 | 37 | 27 | 21 | 16 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.55 | 2.77 | 4.31 | 6.16 | 8.37 | 11.1 | 813.76 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| G403/20/100W |  |  | 57.3 | C | 136 | 68 | 45 | 34 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.22 | 3.46 | 4.9 | 6.77 | 9.11 | 11.55 | 13.89 |  |  |  |  |  |
| G355/20/50W | 35 | 5 | 83.2 | U | 1735 | 433 | 192 | 108 | 69 | 48 | 35 | 27 | 21 | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.79 | 1.77 | 3.15 | 4.94 | 7.16 | 9.74 | 12.9 | 16.21 | 20.17 |  |  |  |  |  |
| G355/20/100W |  |  | 80.2 | C | 173 | 86 | 57 | 43 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.52 | 3.91 | 5.6 | 7.68 | 10.12 | 13.15 | 16.32 |  |  |  |  |  |

### YB/T 4001.1—2007

表E.3 (续)

-

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 理论 重量 kg /m² |  | 跨 距， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G353/20/50W | 35 | 3 | 53.5 | U | 1041 | 260 | 115 | 65 | 41 | 28 | 21 | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.2 | 0.79 | 1.77 | 3.17 | 4.9 | 6.98 | 9.75 | 12.77 | 15.5 |  |  |  |  |  |  |
| G353/20/100W |  |  | 50.5 | C | 104 | 52 | 34 | 26 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.16 | 0.63 | 1.39 | 2.54 | 3.84 | 5.67 | 7.49 | 10.45 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |
| G325/20/50W | 32 | 5 | 76.6 | U | 1450 | 362 | 161 | 90 | 58 | 40 | 29 | 22 | 17 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.44 | 7.82 | 10.58 | 13.8 | 17.25 | 21.85 |  |  |  |  |  |
| G325/20/100W |  |  | 73.6 | C | 145 | 72 | 48 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.68 | 1.54 | 2.76 | 4.37 | 6.29 | 8.4 | 11.38 | 14.55 | 17.7 |  |  |  |  |  |
| G323/20/50W | 32 | 3 | 49.4 | U | 870 | 217 | 96 | 54 | 34 | 24 | 17 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.44 | 5.32 | 7.83 | 10.37 | 13.64 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| G323/20/100W |  |  | 46.4 | C | 87 | 43 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.17 | 0.68 | 1.56 | 2.69 | 4.27 | 6.13 | 8.42 | 10.6 | 13.74 |  |  |  |  |  |  |
| G255/20/50W | 25 | 5 | 61.1 | U | 885 | 221 | 98 | 55 | 35 | 24 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.48 | 4.42 | 6.91 | 9.9 | 13.87 | 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/20/100W |  |  | 58.1 | C | 88 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.88 | 1.96 | 3.55 | 5.4 | 7.76 | 10.68 | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/20/50W | 25 | 3 | 39.9 | U | 531 | 132 | 59 | 33 | 21 | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.49 | 4.43 | 6.92 | 9.66 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G253/20/100W |  |  | 36.9 | C | 53 | 26 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.22 | 0.86 | 1.92 | 3.5 | 5.3 | 7.42 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/20/50W | 20 | 5 | 50.1 | U | 566 | 141 | 62 | 35 | 22 | 15 | 11 | 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载，kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载 扁钢方向的安全外加线荷载， kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用 下的最大挠度，mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的 均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m 时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.37 | 3.07 | 5.51 | 8.53 | 12.18 | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G205/20/100W |  |  | 47.1 | C | 56 | 28 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.27 | 1.09 | 2.38 | 4.43 | 6.86 | 9.82 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/20/50W | 20 | 3 | 33.1 | U | 340 | 85 | 37 | 21 | 13 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.34 | 1.38 | 3.06 | 5.52 | 8.42 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G203/20/100W |  |  | 30.1 | C | 34 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.28 | 1.11 | 2.43 | 4.23 | 6.27 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## YB/T  4001.1—2007

表E.4 I型钢中心间距为30mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表

| 型 号 | 型钢 宽度 mm | 翼缘 厚度 mm | 腹部 厚度 mm | 翼缘 宽度 mm | 理论 重量 kg/m² |  | 跨 距 ， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G757/30/50WI | 75 | 7 | 4 | 12 | 126.1 | Ul | 6460 | 1615 | 717 | 403 | 258 | 179 | 131 | 100 | 79 | 64 | 53 | 44 | 38 | 32 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.31 | 4.5 | 5.88 | 7.47 | 9.25 | 11.26 | 13.3 | 15.89 | ]18.1 | 20.99 |
| G757/30/100WI |  |  |  |  | 120.7 | C | 646 | 323 | 215 | 161 | 129 | 107 | 92 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.17 | 1.84 | 2.65 | 3.62 | 4.72 | 5.99 | 7.44 | 9.02 | 10.76 | 12.72 | 15 | 17.36 |
| G657/30/50WI | 65 | 7 | 4 | 10 | 110.1 | U | 4862 | 1215 | 540 | 303 | 194 | 135 | 99 | 75 | 60 | 48 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.69 | 2.65 | 3.83 | 5.22 | 6.77 | 8.71 | 10.67 | 3.07 | 15.3 | 618.05 | 20.94 | 24.29 |
| G657/30/100WI |  |  |  |  | 104.8 | C | 486 | 243 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 60 | 54 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.12 | 3.07 | 4.17 | 5.44 | 7 | 8.58 | 10.53 | 12.5 | 14.8 | 17.12 | 19.96 |
| G607/30/50WI | 60 | 7 | 4 | 10 | 99.1 | U | 4216 | 1054 | 468 | 263 | 168 | 117 | 86 | 65 | 52 | 42 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.83 | 2.86 | 4.13 | 5.65 | 7.31 | 9.4 | 11.62 | 13.85 | 16.8 | 19.29 | 22.82 | 25.97 |
| G607/30/100WI |  |  |  |  | 96.1 | C | 421 | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | 60 | 52 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.36 | 0.82 | 1.46 | 2.29 | 3.3 | 4.52 | 5.87 | 7.43 | 9.35 | 11.33 | 13.63 | 15.96 | 18.82 | 21.77 |
| G557/30/50WI | 55 | 7 | 4 | 8.5- | 90.3 | U | 3502 | 875 | 389 | 218 | 140 | 97 | 71 | 54 | 43 | 35 | 28 | 24 | 20 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.15 | 4.53 | 6.17 | 8.03 | 10.29 | 12.82 | 15.11 | 18.44 | 21.32 | 24.55 |  |
| G557/30/100WI |  |  |  |  | 87.3 | C | 350 | 175 | 116 | 87 | 70 | 58 | 50 | 43 | 38 | 35 | 31 | 29 | 26 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.52 | 3.62 | 4.98 | 6.42 | 8.13 | 10.32 | 12.26 | 14.98 | 17.23 | 20.83 |  |
| G507/30/50WI | 50 | 7 | 4 | 8 | 83.2 | U | 2912 | 728 | 323 | 182 | 116 | 80 | 59 | 45 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.21 | 3.44 | 4.94 | 6.78 | 8.85 | 11.09 | 14.07 | 17.14 | 20.37 | 24.0 |  |  |
| G507/30/100WI |  |  |  |  | 80.2 | C | 291 | 145 | 97 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dl | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.76 | 3.96 | 5.4 | 7.12 | 9.06 | 11.33 | 13.63 | 16.45 | 19.34 |  |  |
| G505/30/50WI | 50 | 5 | 3 | 8.5 | 62.8 | U | 2085 | 521 | 231 | 130 | 83 | 57 | 42 | 32 | 25 | 20 | 17 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.2 | 3.44 | 4.91 | 6.73 | 8.79 | 11.06 | 13.57 | 16.97 | 19.95 |  |  |  |
| G505/30/100WI |  |  |  |  | 59.8 | C | 208 | 104 | 69 | 52 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.76 | 2.72 | 3.92 | 5.33 | 7.17 | 9.09 | 10.94 | 13.2 | 16.3 |  |  |  |
| G445/30/50WI | 44 | 5 | 3 | 8 | 56.5 | U | 1654 | 413 | 183 | 103 | 66 | 45 | 33 | 25 | 20 | 16 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.5 | 3.92 | 5.56 | 7.59 | 9.86 | 12.71 | 15.6 | 18.7 |  |  |  |  |
| G45/30/100WI |  |  |  |  | 53.5 | C | 165 | 82 | 55 | 41 | 33 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.12 | 0.5 | 1.12 | 1.99 | 3.14 | 4.46 | 6.07 | 7.93 | 10.23 | 12.58 | 15.81 |  |  |  |  |
| G385/30/50WI | 38 | 5 | 3 | 7 | 49.9 | U | 1246 | 311 | 138 | 77 | 49 | 34 | 25 | 19 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.18 | 0.73 | 1.64 | 2.89 | 4.51 | 6.52 | 8.93 | 11.64 | 14.82 | 18.22 |  |  |  |  |  |
| G385/30/100WI |  |  |  |  | 46.9 | C | 124 | 62 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.58 | 1.3 | 2.33 | 3.55 | 5.13 | 6.98 | 9.25 | 11.53 | 14.72 |  |  |  |  |  |
| G325/30/50WI | 32 | 5 | 3 | 6 | 43.3 | U | 884 | 221 | 98 | 55 | 35 | 24 | 18 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.37 | 7.68 | 10.74 | 13.35 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |
| G325/30/100WI |  |  |  |  | 40.3 | C | 88 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.53 | 2.76 | 4.19 | 6.01 | 8.24 | 11.36 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
| G255/30/50WI | 25 | 5 | 3 | 4.5- | 35.1 | U | 544 | 136 | 60 | 34 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.45 | 6.75 | 10.06 | 13.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/30/100WI |  |  |  |  | 32.1 | C | 54 | 27 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.22 | 0.88 | 1.98 | 3.41 | 5.17 | 8.09 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载， kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载， kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下的最大挠度， mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### YB/T   4001.1—2007

表E.5 I型钢中心间距为40mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表

| 型 号 | 型钢 宽度 mm | 翼缘 厚度 mm | 腹部 厚度 mm | 翼缘 宽度 mm | 理论 重量 kg/m² |  | 跨 距， mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G757/40/50WI | 75 | 7 | 4 | 12 | 101 | U | 4845 | 1211 | 538 | 302 | 193 | 134 | 98 | 75 | 75 | 59 | 48 | 40 | 33 | 28 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.29 | 3.31 | 4.49 | 5.89 | 5.89 | 7.44 | 9.27 | 11.35 | 13.33 | 15.66 | 18.16 |
| G757/40/100WI |  |  |  |  | 95.6 | C | 484 | 242 | 161 | 121 | 96 | 80 | 69 | 60 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.83 | 2.64 | 3.63 | 4.72 | 4.72 | 5.97 | 7.45 | 9.13 | 10.85 | 12.83 | 14.83 |
| G657/40/50WI | 65 | 7 | 4 | 10 | 88.5 | U | 3646 | 911 | 405 | 227 | 145 | 101 | 74 | 56 | 56 | 45 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.69 | 2.64 | 3.83 | 5.21 | 6.75 | 6.75 | 8.72 | 10.68 | 13.1 | 15.54 | 18.1 | 21 |
| G657/40/100WI |  |  |  |  | 83.2 | C | 364 | 182 | 121 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.36 | 2.1 | 3.04 | 4.2 | 5.44 | 5.44 | 6.92 | 8.6 | 10.55 | 12.54 | 14.98 | 17.5 |
| G607/40/50WI | 60 | 7 | 4 | 10 | 78.9 | U | 3162 | 790 | 351 | 197 | 126 | 87 | 64 | 49 | 49 | 39 | 31 | 26 | 21 | 18 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.83 | 2.86 | 4.1 | 5.61 | 7.35 | 7.35 | 9.41 | 11.46 | 14.13 | 16.28 | 19.33 | 23.23 |
| G607/40/100WI |  |  |  |  | 75.9 | C | 316 | 158 | 105 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 39 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.82 | 1.47 | 2.29 | 3.28 | 4.52 | 5.87 | 5.87 | 7.54 | 9.22 | 11.16 | 13.54 | 16 | 18.48 |
| G557/40/50WI | 55 | 7 | 4 | 8.5 | 71.9 | U | 2626 | 656 | 291 | 164 | 105 | 72 | 53 | 41 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2.01 | 3.15 | 4.49 | 6.14 | 8.14 | 8.14 | 10.22 | 12.72 | 15.14 | 18.48 | 21.37 |  |
| G557/40/100WI |  |  |  |  | - 68.9 | C | 262 | 131 | 87 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.59 | 2.5 | 3.58 | 4.92 | 6.38 | 6.38 | 8.28 | 10.25 | 12.16 | 14.53 | 17.71 |  |
| G507/40/50WI | 50 | 7 | 4 | 8 | 66.4 | U | 2184 | 546 | 242 | 136 | 87 | 60 | 44 | 34 | 34 | 26 | 21 | 18 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.95 | 6.74 | 8.93 | 8.93 | 11 | 13.62 | 17.18 | 20.42 |  |  |
| G507/40/100WI |  |  |  |  | 63.4 | C | 218 | 109 | 72 | 54 | 43 | 36 | 31 | 27 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.75 | 2.73 | 3.97 | 5.45 | 7.13 | 7.13 | 9.07 | 10.98 | 13.33 | 16.5 |  |  |
| G505/40/50WI | 50 | 5 | 3 | 8.5 | 50.4 | U | 1564 | 391 | 173 | 97 | 62 | 43 | 31 | 24 | 24 | 19 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.19 | 3.43 | 4.95 | 6.64 | 8.8 | 8.8 | 11.22 | 13.6 | 16.05 |  |  |  |
| G505/40/100WI |  |  |  |  | 47.4 | C | 156 | 78 | 52 | 39 | 31 | 26 | 22 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 4 | 5.4 | 7.01 | 7.01 | 8.98 | 10.96 | 13.72 |  |  |  |
| G445/40/50WI | 44 | 5 | 3 | 8 | 45.5 | U | 1241 | 310 | 137 | 77 | 49 | 34 | 25 | 19 | 19 | 15 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.49 | 3.88 | 5.61 | 7.68 | 10.01 | 10.01 | 12.73 | 15.64 |  |  |  |  |
| G445/40/100WI |  |  |  |  | 42.5 | C | 124 | 62 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.12 | 0.5 | 1.12 | 2.01 | 3.05 | 4.41 | 5.99 | 7.95 | 7.95 | 9.89 | 12.62 |  |  |  |  |
| G385/40/50WI | 38 | 5 | 3 | 7 | 40.3 | U | 935 | 233 | 103 | 58 | 37 | 25 | 19 | 14 | 14 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.18 | 0.73 | 1.63 | 2.91 | 4.55 | 6.4 | 9.06 | 11.47. | 11.47 | 14.54 |  |  |  |  |  |
| G385/40/100WI |  |  |  |  | 37.3 | C | 93 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.14 | 0.57 | 1.31 | 2.31 | 3.55 | 5.14 | 7.12 | 9.08 | 9.08 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| G325/40/50WI | 32 | 5 | 3 | 6 | 35.1 | U | 663 | 165 | 73 | 41 | 26 | 18 | 13 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.21 | 0.86 | 1.92 | 3.43 | 5.33 | 7.69 | 10.37 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |
| G325/40/100WI |  |  |  |  | 32.1 | C | 66 | 33 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.17 | 0.69 | 1.55 | 2.68 | 4.28 | 6.3 | 8.26 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |
| G255/40/50WI | 25 | 5 | 3 | 4.5- | 28.7 | U | 408 | 102 | 45 | 25 | 16 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.36 | 6.86 | 9.86 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G255/40/100WI |  |  |  |  | 25.8 | C | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 0.22 | 0.87 | 1.91 | 3.5 | 5.51 | 7.24 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载， kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载， kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下的最大挠度， mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.6重荷载压焊钢格板 常用规格及安全荷载表

| 型 号 | 扁钢 宽度 mm | 扁钢 厚度 mm | 横杆 尺寸 mm | 理论 重量 kg/m² |  | 跨 距，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| G1508/40/100 | 150 | 8 | 8×8 | 284.9 | U | 25500 | 6375 | 2833 | 1593 | 1020 | 708 | 520 | 398 | 314 | 255 | 210 | 177 | 150 | 130 | 113 |
|  |  |  |  |  | D | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.73 | 1.15 | 1.66 | 2.26 | 2.95 | 3.74 | 4.63 | 5.6 | 6.7 | 7.85 | 9.17 | 10.54 |
|  |  |  |  |  | C | 2550 | 1275 | 850 | 637 | 510 | 425 | 364 | 318 | 283 | 255 | 231 | 212 | 196 | 182 | 170 |
|  |  |  |  |  | D | 0.04 | 0.15 | 0.33 | 0.59 | 0.92 | 1.33 | 1.8 | 2.36 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.37 | 6.34 | 7.38 | 8.51 |
| G1308/40/100 | 130 | 8 | 8×8 | 247.6 | U | 19153 | 4788 | 2128 | 1197 | 766 | 532 | 390 | 299 | 236 | 191 | 158 | 133 | 113 | 97 | 85 |
|  |  |  |  |  | D | 0.05 | 0.21 | 0.48 | 0.85 | 1.33 | 1.91 | 2.6 | 3.41 | 4.32 | 5.34 | 6.49 | 7.76 | 9.11 | 10.55 | 12.22 |
|  |  |  |  |  | C | 1915 | 957 | 638 | 478 | 383 | 319 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 147 | 136 | 127 |
|  |  |  |  |  | D | 0.04 | 0.17 | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.53 | 2.09 | 2.73 | 3.46 | 4.29 | 5.22 | 6.21 | 7.33 | 8.5 | 9.81 |
| G1208/40/100 | 120 | 8 | 8×8 | 229.0 | U | 16320 | 4080 | 1813 | 1020 | 653 | 453 | 333 | 255 | 201 | 163 | 134 | 113 | 96 | 83 | 72 |
|  |  |  |  |  | D | 0.06 | 0.23 | 0.52 | 0.92 | 1.44 | 2.07 | 2.83 | 3.7 | 4.68 | 5.8 | 7 | 8.39 | 9.85 | 11.5 | 13.2 |
|  |  |  |  |  | C | 1632 | 816 | 544 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | 148 | 136 | 125 | 116 | 108 |
|  |  |  |  |  | D | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.74 | 1.15 | 1.66 | 2.26 | 2.97 | 3.76 | 4.66 | 5.65 | 6.77 | 7.94 | 9.24 | 10.64 |
| G1008/40/100 | 100 | 8 | 8×8 | 191.7 | U | 11333 | 2833 | 1259 | 708 | 453 | 314 | 231 | 177 | 139 | 113 | 93 | 78 | 67 | 57 | 50 |
|  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.28 | 0.62 | 1.1 | 1.73 | 2.48 | 3.39 | 4.45 | 5.61 | 6.97 | 8.43 | 10.05 | 11.94 | 13.73 | 15.94 |
|  |  |  |  |  | C | 1133 | 566 | 377 | 283 | 226 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 103 | 94 | 87 | 80 | 75 |
|  |  |  |  |  | D | 0.06 | 0.22 | 0.5 | 0.88 | 1.38 | 1.99 | 2.71 | 3.55 | 4.5 | 5.6 | 6.82 | 8.12 | 9.6 | 11.09 | 12.86 |
| G908/40/100 | 90 | 8 | 8×8 | 173.1 | U | 9180 | 2295 | 1020 | 573 | 367 | 255 | 187 | 143 | 113 | 91 | 75 | 63 | 54 | 46 | 40 |
|  |  |  |  |  | D | 0.08 | 0.31 | 0.69 | 1.22 | 1.92 | 2.77 | 3.77 | 4.93 | 6.26 | 7.72 | 9.35 | 11.17 | 13.24 | 15.25 | 17.57 |
|  |  |  |  |  | C | 918 | 459 | 306 | 229 | 183 | 153 | 131 | 114 | 102 | 91 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 |
|  |  |  |  |  | D | 0.06 | 0.24 | 0.55 | 0.98 | 1.53 | 2.22 | 3.03 | 3.94 | 5.04 | 6.2 | 7.56 | 9.04 | 10.64 | 12.42 | 14.42 |
| G808/40/100 | 80 | 8 | 8×8 | 154.4 | U | 7253 | 1813 | 805 | 453 | 290 | 201 | 148 | 113 | 89 | 72 | 59 | 50 | 42 | 37 | 32 |
|  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.34 | 0.77 | 1.38 | 2.16 | 3.11 | 4.25 | 5.56 | 7.04 | 8.71 | 10.5 | 12.66 | 14.73 | 17.53 | 20.1 |
|  |  |  |  |  | C | 725 | 362 | 241 | 181 | 145 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 |
|  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.27 | 0.62 | 1.1 | 1.73 | 2.48 | 3.39 | 4.44 | 5.65 | 7.01 | 8.47 | 10.2 | 11.97 | 13.96 | 16.27 |
| G758/40/100 | 75 | 8 | 8×8 | 145.1 | U | 6375 | 1593 | 708 | 398 | 255 | 177 | 130 | 99 | 78 | 63 | 52 | 44 | 37 | 32 | 28 |
|  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.31 | 3.33 | 4.54 | 5.92 | 7.5 | 9.27 | 11.25 | 13.55 | 15.78 | 18.47 | 21.42 |
|  |  |  |  |  | C | 637 | 318 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 79 | 70 | 63 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 |
|  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.84 | 2.66 | 3.64 | 4.74 | 6.01 | 7.45 | 9.03 | 10.96 | 12.97 | 14.99 | 17.35 |
| G756/30/100 | 75 | 6 | 8×8 | 140.1 | U | 6375 | 1593 | 708 | 398 | 255 | 177 | 130 | 99 | 78 | 63 | 52 | 44 | 37 | 32 | 28 |
|  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.33 | 4.54 | 5.91 | 7.49 | 9.26 | 11.24 | 13.53 | 15.76 | 18.44 | 21.39 |
|  |  |  |  |  | C | 637 | 318 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 79 | 70 | 63 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 |
|  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.84 | 2.66 | 3.64 | 4.74 | 6 | 7.45 | 9.02 | 10.95 | 12.95 | 14.97 | 17.31 |
| G756/40/100 | 75 | 6 | 8×8 | 110.1 | U | 4781 | 1195 | 531 | 298 | 191 | 132 | 97 | 74 | 59 | 47 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 |
|  |  |  |  |  | D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.31 | 4.52 | 5.9 | 7.56 | 9.22 | 11.25 | 13.55 | 15.93 | 18.48 | 21.44 |
|  |  |  |  |  | C | 478 | 239 | 159 | 119 | 95 | 79 | 68 | 59 | 53 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 |
|  |  |  |  |  | D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.17 | 1.83 | 2.64 | 3.63 | 4.72 | 6.06 | 7.42 | 9.08 | 10.77 | 12.73 | 15.11 | 17.1 |
| G706/30/100 | 70 | 6 | 8×8 | 131.1 | U | 5553 | 1388 | 617 | 347 | 222 | 154 | 113 | 86 | 68 | 55 | 45 | 38 | 32 | 28 | 24 |
|  |  |  |  |  | D | 0.1 | 0.39 | 0.89 | 1.58 | 2.47 | 3.56 | 4.85 | 6.32 | 8.04 | 9.96 | 11.99 | 14.41 | 16.82 | 19.9 | 22.65 |
|  |  |  |  |  | C | 555 | 277 | 185 | 138 | 111 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 |
|  |  |  |  |  | D | 0.08 | 0.31 | 0.71 | 1.26 | 1.98 | 2.84 | 3.89 | 5.09 | 6.44 | 8.01 | 9.75 | 11.72 | 13.71 | 16.02 | 18.82 |
| G706/40/100 | 70 | 6 | 8×8 | 103.2 | U | 4165 | 1041 | 462 | 260 | 166 | 115 | 85 | 65 | 51 | 41 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 |
|  |  |  |  |  | D | 0.1 | 0.39 | 0.88 | 1.58 | 2.46 | 3.55 | 4.87 | 6.38 | 8.05 | 9.91 | 12.09 | 14.19 | 16.85 | 19.95 | 22.7 |
|  |  |  |  |  | C | 416 | 208 | 138 | 104 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 |
|  |  |  |  |  | D | 0.08 | 0.31 | 0.71 | 1.26 | 1.97 | 2.84 | 3.88 | 5.12 | 6.48 | 7.98 | 9.64 | 11.58 | 13.95 | 15.93 | 18.4 |
| 说明： 1.U表示钢格板安全外加均布荷载， kN/m²; 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载， kN/m; 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下的最大挠度， mm; 4.列出数据区域表示钢格板在2kN/m²的均布荷载作用下，最大挠度小于4mm; 5.理论重量表示热镀锌钢格板长度为1m时的重量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 扁钢间距为40mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扁钢条数 | 扁钢厚度为 3mm的钢 格板公称宽 度，mm | 扁钢厚度为 5mm的钢 格板公称 宽度，mm |
| 26 | 1003 | 1005 |
| 25 | 963 | 965 |
| 24 | 923 | 925 |
| 23 | 883 | 885 |
| 22 | 843 | 845 |
| 21 | 803 | 805 |
| 20 | 763 | 765 |
| 19 | 723 | 725 |
| 18 | 683 | 685 |
| 17 | 643 | 645 |
| 16 | 603 | 605 |
| 15 | 563 | 565 |
| 14 | 523 | 525 |
| 13 | 483 | 485 |
| 12 | 443 | 445 |
| 11 | 403 | 405 |
| 10 | 363 | 365 |
| 9 | 323 | 325 |
| 8 | 283 | 285 |
| 7 | 243 | 245 |
| 6 | 203 | 205 |
| 5 | 163 | 165 |
| 4 | 123 | 125 |

| 扁钢间距为20mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扁钢条数 | 扁钢厚度为 3mm的钢 格板公称宽 度，mm | 扁钢厚度为 5mm的钢 格板公称 宽度，mm |
| 51 | 1003 | 1005 |
| 50 | 983 | 985 |
| 49 | 963 | 965 |
| 48 | 943 | 945 |
| 47 | 923 | 925 |
| 46 | 903 | 905 |
| 45 | 883 | 885 |
| 44 | 863 | 865 |
| 43 | 843 | 845 |
| 42 | 823 | 825 |
| 41 | 803 | 805 |
| 40 | 783 | 785 |
| 39 | 763 | 765 |
| 38 | 743 | 745 |
| 37 | 723 | 725 |
| 36 | 703 | 705 |
| 35 | 683 | 685 |
| 34 | 663 | 665 |
| 33 | 643 | 645 |
| 32 | 623 | 625 |
| 31 | 603 | 605 |
| 30 | 583 | 585 |
| 29 | 563 | 565 |
| 28 | 543 | 545 |
| 27 | 523 | 525 |
| 26 | 503 | 505 |
| 25 | 483 | 485 |
| 24 | 463 | 465 |
| 23 | 443 | 445 |
| 22 | 423 | 425 |
| 21 | 403 | 405 |
| 20 | 383 | 385 |
| 19 | 363 | 365 |
| 18 | 343 | 345 |
| 17 | 323 | 325 |
| 16 | 303 | 305 |
| 15 | 283 | 285 |
| 14 | 263 | 265 |
| 13 | 243 | 245 |
| 12 | 223 | 225 |
| 11 | 203 | 205 |
| 10 | 183 | 185 |

表 E.7    常用压焊钢格板扁钢条数与公称宽度的关系

| 扁钢间距为30mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扁钢条数 | 扁钢厚度为 3mm的钢 格板公称宽 度，mm | 扁钢厚度为 5mm的钢 格板公称 宽度，mm |
| 34 | 993 | 995 |
| 33 | 963 | 965 |
| 32 | 933 | 935 |
| 31 | 903 | 905 |
| 30 | 873 | 875 |
| 29 | 843 | 845 |
| 28 | 813 | 815 |
| 27 | 783 | 785 |
| 26 | 753 | 755 |
| 25 | 723 | 725 |
| 24 | 693 | 695 |
| 23 | 663 | 665 |
| 22 | 633 | 635 |
| 21 | 603 | 605 |
| 20 | 573 | 575 |
| 19 | 543 | 545 |
| 18 | 513 | 515 |
| 17 | 483 | 485 |
| 16 | 453 | 455 |
| 15 | 423 | 425 |
| 14 | 393 | 395 |
| 13 | 363 | 365 |
| 12 | 333 | 335 |
| 11 | 303 | 305 |
| 10 | 273 | 275 |
| 9 | 243 | 245 |
| 8 | 213 | 215 |
| 7 | 183 | 185 |